# B2 _ OFERTA TEKNIKE (ANEKSI IV)

| Titulli i kontratës: | Furnizimi, dorëzimi, shkarkimi, instalimi dhe venia në punë e një sharre automatike CNC horizontale për panele të mëdha |
| --- | --- |
| Referenca e kontratës: | A06-1 |
| Emri i ofertuesit: |  |
| Numri NUIS/NIPT: |  |

Ofertuesve u kërkohet të plotësojnë modelin në faqet në vijim:

- Kolonat 1 dhe 2 plotësohen nga autoriteti kontraktor dhe paraqesin specifikimet e kërkuara (nuk duhet të ndryshohen nga ofertuesi).

- Kolona 3 duhet të plotësohet nga ofertuesi duke përshkruar atë që ofrohet.

- Kolona 4 i lejon ofertuesit të japë komente shtesë mbi furnizimin e propozuar dhe të bëjë referenca eventuale ndaj dokumentacionit (si p.sh. portofoli i shërbimeve të ngjashme, ose dokumente të tjera).

Oferta mund të plotësohet në gjuhën angleze ose shqipe. Oferta duhet të jetë mjaftueshëm e qartë për t’u mundësuar vlerësuesve një krahasim të lehtë ndërmjet specifikimeve të kërkuara dhe atyre të ofruara.

Specifikimet teknike të ofruara

| 1. Nr. | 2. Specifikimet e kërkuara | 3. Specifikimet e ofruara (përfshirë markën/modelin) | 4. Shënime, komente, referenca |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Furnizimi dhe dorëzimi i 1 sharre automatike CNC horizontale për panele të mëdha, me këto specifikime: - Karakterisatikat e përgjithshme të makinerisë: - Strukturë çeliku e salduar - Tavolina pune të përforcuara - 1 e fiksuar + 2 të lëvizshme - Lartësia 900–950 mm - Jastëkë ajri – 3 copë - Sistem ajrimi - System sigurie në përputhje me standardin CE - Sisteme emergjence dhe mbrojtje - Njësia e sharrës dhe kapaciteti i prerjes: - Traversë shtypjeje me presion të njëtrajtshëm në të gjithë gjatësinë e prerjes - Me 2 motore – 1 për tehut kryesor tësharrëc dhe 1 për tehun dhëmbëzues - Fuqia e motorit të tehut kryesor të sharrës - 50Hz, ≥ 9 kW - Fuqia e motorit të tehut dhëmbëzues - 50Hz, ≥ 1.5 kW - Rregullim automatik i tehut - Dimensionet e prerjes 3800 x 3800 mm - Diametri i boshtit të tehëve të sharrës ≥ 80 mm - Diametri i tehut kryesor ≥ 310 mm - Diametri i tehut dhëmbëzues ≥ 200 mm - Gjerësia minimale ≤ 60 mm - Shtytja dhe mbartja - Motor me shpejtësi të lartë - Shpejtësia e shtytësit - 70 m/min - Shpejtësia e mbartësit të sharrës -120 m/min - Kapëse lëvizëse të panelit - 10 kapëse - Njësia e kontrollit CNC dhe softueri: - Sistem kontrolli me PC + PLC - Ekran me prekje ≥ 21" - Ndërfaqe HMI - Softuer optimizimi për zyrë - Raportim të dhënash - Ekportim/importimi të dhënash në/nga Excel - Portë për ndërlidhje me ekosisteme digjitale: zgjidhje IoT, shërbim në distance, dhe monitorimi i të dhënave të makinerisë. - Karakteristiket për lidhjet/shërbimet: - Voltazhi minimal i makinerisë - 400V / 50Hz - Fuqia e instaluar a motorëve ≥ 12 kW - Presioni i kërkuar ajri - 7 bar |  |  |
| 2 | Transportimi i makinerisë nga magazina e furnizuesit deri në vendin e dorëzimit, përfshirë shkarkimin në destinacionin përfundimtar – i përfshirë |  |  |
| 3 | Instalimi dhe vendosja në funksion e makinerisë - i përfshirë |  |  |
| 4 | Trajnimi i staftit dhe demonstrimi fillestar i përdorimit të makinerisë - i përfshirë |  |  |

Nënshkruar në emër të ofertuesit (apo sipërmarrjes së përbashkët/konsorciumit):

| Emri i plotë i përfaqësuesit të autorizuar |  |
| --- | --- |
| Nënshkrimi |  |
| Data |  |