# B2 _ OFERTA TEKNIKE (ANEKSI IV)

| Titulli i kontratës: | Furnizimi dhe dorëzimi i pajisjeve për rigjenerimin/aktivizimin e baterive |
| --- | --- |
| Referenca e kontratës: | A07-2 |
| Emri i ofertuesit: |  |
| Numri NUIS/NIPT: |  |

Ofertuesve u kërkohet të plotësojnë modelin në faqet në vijim:

- Kolonat 1 dhe 2 plotësohen nga autoriteti kontraktor dhe paraqesin specifikimet e kërkuara (nuk duhet të ndryshohen nga ofertuesi).

- Kolona 3 duhet të plotësohet nga ofertuesi duke përshkruar atë që ofrohet.

- Kolona 4 i lejon ofertuesit të japë komente shtesë mbi furnizimin e propozuar dhe të bëjë referenca eventuale ndaj dokumentacionit (si p.sh. portofoli i shërbimeve të ngjashme, ose dokumente të tjera).

Oferta mund të plotësohet në gjuhën angleze ose shqipe. Oferta duhet të jetë mjaftueshëm e qartë për t’u mundësuar vlerësuesve një krahasim të lehtë ndërmjet specifikimeve të kërkuara dhe atyre të ofruara.

Specifikimet teknike të ofruara

| 1. Nr. | 2. Specifikimet e kërkuara | 3. Specifikimet e ofruara (përfshirë markën/modelin) | 4. Shënime, komente, referenca |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pajisje për rigjenerimin/aktivizimin e baterive - 7 copë, me këto specifikime: - Lloji: Zgjidhje “all-in-one” - Burimi i energjisë: burim laboratorik (lab-grade source) me qark sense - Ngarkesa elektronike: E integruar - Sistemi i rrymës asimetrike: Po, me frekuencë komutimi 1000 Hz - Sistem i përshtatshëm për lloje dhe kushte të ndryshme baterish: Së paku Pb, NiCd, Li - Programe të paracaktuara mirëmbajtjeje: Po - Kontroll në distancë: nëpërmjet Ethernet - Tensioni i furnizimit nga rrjeti: 198 – 253V - Frekuenca e furnizimit nga rrjeti: 47 – 63 Hz - Konsumi maksimal i fuqisë nga rrjeti: 1800 VA - Gama e matjes së tensionit: 0.1 – 35.0 V - Gama e matjes së rrymës: 0.1 – 45.0 A - Modaliteti i karikimit – gama e rregullimit të tensionit: 1.7 – 35.0 V - Modaliteti i karikimit – hapi i rregullimit të tensionit: 0.01 V - Modaliteti i karikimit – gama e rregullimit të rrymës: 0.1 – 45.0 A - Modaliteti i karikimit – hapi i rregullimit të rrymës: 0.01 A - Modaliteti i karikimit – fuqia maksimale dalëse e burimit: 900 W - Modaliteti i shkarkimit – gama e rregullimit të rrymës: 0.1 – 45.0 A - Modaliteti i shkarkimit – hapi i rregullimit të rrymës: 0.01 A - Modaliteti i shkarkimit – fuqia maksimale e disipimit: 900 W |  |  |
| 2 | Transportimi i furnizimeve nga magazina e furnizuesit deri në vendin e dorëzimit, përfshirë shkarkimin në destinacionin përfundimtar – përfshirë |  |  |
| 3 | Demonstrimi fillestar i përdorimit të pajisjeve për stafin e përcaktuar të autoritetit kontraktor i përfshirë |  |  |

Nënshkruar në emër të ofertuesit (apo sipërmarrjes së përbashkët/konsorciumit):

| Emri i plotë i përfaqësuesit të autorizuar |  |
| --- | --- |
| Nënshkrimi |  |
| Data |  |