# B2 _ OFERTA TEKNIKE (ANEKSI IV)

| Titulli i kontratës: | Prodhimi i një linje përpunimi për mbetjet organike të kërmillit dhe bimëve medicinale |
| --- | --- |
| Referenca e kontratës: | A08-1 |
| Emri i ofertuesit: |  |
| Numri NUIS/NIPT: |  |

Ofertuesve u kërkohet të plotësojnë modelin në faqet në vijim:

- Kolonat 1 dhe 2 plotësohen nga autoriteti kontraktor dhe paraqesin specifikimet e kërkuara (nuk duhet të ndryshohen nga ofertuesi).

- Kolona 3 duhet të plotësohet nga ofertuesi duke përshkruar atë që ofrohet.

- Kolona 4 i lejon ofertuesit të japë komente shtesë mbi furnizimin e propozuar dhe të bëjë referenca eventuale ndaj dokumentacionit (si p.sh. portofoli i shërbimeve të ngjashme, ose dokumente të tjera).

Oferta mund të plotësohet në gjuhën angleze ose shqipe. Oferta duhet të jetë mjaftueshëm e qartë për t’u mundësuar vlerësuesve një krahasim të lehtë ndërmjet specifikimeve të kërkuara dhe atyre të ofruara.

Specifikimet teknike të ofruara

| 1. Nr. | 2. Specifikimet e kërkuara | 3. Specifikimet e ofruara (përfshirë markën/modelin) | 4. Shënime, komente, referenca |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Prodhimi i një linjë përpunimi për mbetjet organike të kërmillit dhe bimëve medicinale - 1 copë, me këto specifikime: Seksioni A – Grirësi (shredder) A1 – Kazan inoksi me shrek me dhëmbë dhe me dy disqe prerëse: 1. Konstruksioni i kazanit – inoks 2. Përmasa e kazanit – gjatësi 60 cm x gjëtësi 40 cm 3. Shrek me dhëmbë - 60 × 25 cm 4. Disku i parë prerës - me përmasa 18 cm, me dhëmbë prerës 1 cm 5. Disku i dytë prerës - me përmasa 24 cm, me dhëmbë prerës 1 cm A1 – Grirës i dyfishtë (double shredder): 1. Dy rula me rrotullim të kundërt – me afërisht 35 cm gjatësi 2. Ruli i parë: 18 disqe rrotulluese me dhëmbë 8 cm, afersisht 370 dhëmbë, trashësi 8 cm 3. Ruli i dytë: 19 disqe rrotulluese me dhëmbë 8 cm, afersisht 370 dhëmbë, trashësi 8 cm 4. Reduktor 5. Elektromotor trefazor 4-5 kW A2 – Grirës i njëfishtë (single shredder): 1. Një disk prerës monobllok 2. Elektromotor monofazë 0.5-0.7 kW 3. Një levë me kundra dhe oshë shtrënguese Seksioni B – Transportier me shkallë: 1. Përmasa: 300 × 90 x 30 cm 2. Rrip plastik 3. Konstruksion inoks 304 4. Moto-reduktor trefazor 0,5-1 kW Seksioni C – Seleksionuesi: 1. Cilindër, perimetër 2.5 m, trashësi 2.5 mm, vrima me përmasa 1 mm 2. Cilindër, perimetër 2.5 m, trashesi 1.5 mm, vrima me përmasa 1 mm 3. Cilindër, perimetër 2.5 m, trashësi 1.5 mm, vrima me përmasa 4 mm 4. Cilindër, perimetër 2.5 m, trashësi 1.5 mm, vrima drejtkendëshe me përmasa 2 × 8 mm 5. Cilindër, perimeter 2.5 m, trashësi 1.5 mm, vrima drejtkëndeshe me përmasa 4 × 8 mm 6. Cilindër, perimetër 2.5 m, trashësi 1.5 mm, vrima me përmasa 8 mm 7. Cilindër, perimetër 2.5 m, trashësi 1.5 mm, vrima me përmasa 10 mm 8. Cilindër, perimetër 2.5 m, trashësi 1.5 mm, vrima me përmasa 12 mm 9. Cilindër, perimetër 2.5 m, trashësi 1 mm, vrima me përmasa 24,5 mm 10. Bazament cilindri, trashësi 14 mm, inoks 304 11. Krehër perzierës (mixing comb), me rrutullim të kundërt me cilindrin, hapesirë 10 mm, me dhëmbë 10 mm, inoks 12. Bosht inoksi me kundër-rrotullim 13. Moto-reduktor trefazor 0.7-1.5 kW |  |  |
| 2 | Transportimi i furnizimeve/pajisjeve nga magazina e furnizuesit deri në vendin e dorëzimit, përfshirë shkarkimin në destinacionin përfundimtar – përfshirë |  |  |
| 3 | Instalimi dhe demonstrimi fillestar i përdorimit të pajisjeve për stafin e përcaktuar të autoritetit kontraktor - i përfshirë |  |  |

Nënshkruar në emër të ofertuesit (apo sipërmarrjes së përbashkët/konsorciumit):

| Emri i plotë i përfaqësuesit të autorizuar |  |
| --- | --- |
| Nënshkrimi |  |
| Data |  |